武汉理工大学附属小学

麦克风系统采购需求

- 采购清单及技术指标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 性能参数及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佩戴式话筒（套） | 62 | 只 | 1、麦克风主体长宽≤30mm，领夹采用硅胶材质，麦克风主体与磁吸领夹一体式设计，磁吸夹无丢失风险。 2、麦克风内置NFC模块，无线麦克风开机后，触碰接收主机对频区域即可完成对频，对频完成后自动锁频，杜绝串频风险。 3、采用2.4GHz自适应跳频技术，支持48KHz/24bit无损音质传输，确保人声清晰饱满，低中高频均衡，还原度高。 4、单台接收主机可实现两支无线麦克风同时使用，实现师生互动。支持≥3套系统在相邻教室同时使用互不干扰。 5、麦克风含≤2个按键，侧面按键支持电源开关与静音功能；正面按键支持语音指令功能：按住正面语音指令按键可通过语音指令对一体机、智慧黑板、电脑等设备中打开或关闭已下载的常用软件、幻灯片放映、PPT上下翻页等功能。 ▲6、单次充满电可连续使用≥6小时。放入充电仓可通过POG PIN进行充电，并可在软件内查看麦克风实时电量、在位状态、音量等信息。（投标文件中提供软件电量、在位状态、音量界面截图，提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） ▲7、麦克风可通过内置红、绿、黄三色LED灯清晰指示对频、使用、静音、充电、低电量、断频等状态。（提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） ▲8、麦克风具有归还提醒功能，麦克风被带离使用区域后，麦克风发出蜂鸣声即刻提醒。（投标文件中提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） 9、音频延时：≤16ms 10、拾音范围：≥50cm 11、频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz (±3dB) 12、信噪比：≥81dB 13、失真度：<1% (100Hz - 20kHz) 14、无线距离：室内>20米，户外>30米（稳定无断续） 15、连续使用时间：≥6小时 16、充电时间：≤1.5-2小时 17、整机重量：≤12g |
| 2 | AI接收主机 | 28 | 套 | ▲1、麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计。接收主机前面板带透明窗可查看麦克风充电状态，顶部内置双充电槽，翻盖保护罩可开合。（投标文件中提供接收主机带双麦充电仓、前面板透明窗查看麦克风充电状态图片，提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） 2、整机采用壁挂式外观设计、背部具有≥4个壁挂孔位。 3、接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音） ▲4、接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报。（投标文件中提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） ▲5、接收主机具有≥1路3.5mm立体声课件输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求。（提供CNAS或CMA认证实验室权威检测报告并加盖生产厂家公章） 6、可通过PC软件，实时查看麦克风电量、在位状态，调节音量、音效模式（清亮/标准/浑厚），并设置智能提示模式开关。 7、接收主机前面板采用触摸式音量“+、-”键，且音量加减时主机内置喇叭具有中文语音播报。接收主机前面板配备红绿双色状态指示灯，清晰显示对频、连接、语音识别、音量调节等状态。 8、无线制式：2.4GHz 自适应跳频 9、频响范围：等于或优于70Hz - 20kHz 10、AI降噪深度：≥30dB（支持稳态与非稳态噪声） 11、反馈抑制增益提升：≥12dB 12、电源输入：DC 12V/1A |
| 3 | 充电底座套装 | 62 | 只 | - 1、 内置 PogPin 充电触点，接触稳定、快充不伤机 2、 标配 Type-C 通用接口，可接电源适配器、电脑 USB 供电充电 3、 内置永磁强磁吸附，自动对位贴合，稳固不滑落 3、 套装含充电底座 + USB 充电线 + 便携收纳包 |

- 商务要求

- 质保期： 一个月包换，3年保修，终身维护。

- 总价：一次性包干报价人民币9.2万元以内，报价包含表中货物及耗材、运输、安装调试、相关保险、税金等，需要分项报单价及总价。

3.安装条件：有源音箱利旧，品牌为湖山多功能广播音箱ETS30 ，配备了网络广播模块NET-211，可通过网络广播主机设备NET200进行寻址广播。 利旧安装不得影响原广播系统有线广播和无线广播的正常使用。

4.付款方式： 验收合格后30日内支付全款

5.交货期： 合同签订后30日内

6.交货地点： 武汉理工大学附属小学指定地点

采购方：武汉理工大学附属小学

    - 2026年10月8日