技术参数

- ★主机为体式便携结构一体机，非普通PC电脑替代。一体机内置光源系统，显示器≥27寸。主机具备3D轮廓双面同时对比功能（联动/比较/差异显示模式），视野±88-89度（角度 左右），±88-89度（角度 上下）。具备4K模式观察。

- ★摄像系统配备1/1.7英寸型1222万像素CMOS图像传感器，分辨率12000（H）X9000（V）。输出方式Display Port，像素3840*2160。

- ★定制级别高分辨率镜头，电动光圈镜头组，光学倍率为100-500倍连续变倍，（软件数码变倍及镜头外加光学适配器放大无效），具备同轴，环形，混合三种光照模式，具备TRLPLE’R功能。100倍下视野范围H（横）3.05mm×V（纵）2.28mm×D（对角）3.81mm，150倍下视野范围H（横）2.03mm×V（纵）1.52mm×D（对角）2.54mm，500倍下视野范H（横）0.61mm×V（纵）0.46mm×D（对角）0.76mm，观察距离24mm。

- 配备多种白平衡模式：包含单键，自动，手动，预设（2700k，3200k，5600k，9000k）。高清晰动态范围：RGB各像素16bit灰度级。光源照明为高亮度LED，照明寿命为≥39800小时，可以进行3D图像拼接，AccurateD.F.D方式3D显示功能。

- 屏幕分屏和比对功能：可在一个屏幕画面进行分屏数9个，使用accurate DFD.2.0进行3D显示，可以对9个3D图像轮廓同时进行比对。具备3D双画面/多画面同时比较功能。

- 观察支架x y z三轴步进电机电动，xy轴自动载物台移动速度不低于10mm/秒，z轴自动载物台电动移动速度≥16.5mm/秒，电动载物台，载物台内包含LED下光源，能透射观察。XY平台尺寸171mm×168mm，透射照明对应倍率20倍以上。

- ★多功能测量功能：结晶粒度分析，通过测量，可获得晶粒尺寸、长径比等信息。可以通过衬度差异分析多相材料各项体积分数。

- ★2D和3D的电动载物台图像拼接图像测量对比功能：在任何观察倍率下，可以电动自动做2D及3D的图像拼接，3D拼接≥4.9万×4.9万像素。

- ★画面分割功能：左右，上下，4分平，9分屏，连动显示功能。

- 实时观察功能：非景深合成叠加技术，控制器上有《实时深度合成》按键，z轴电动移动速度≥16mm/秒，按键触发后速度1秒以内，任何时候鼠标移动电动XY载物台，自动执行形成清晰全景深图像，无需景深合成叠加，无需人工操作。

- 载物台Z轴电动控制移动量≥48.5mm。

- 具备样品表面粗糙度Ra/Rz/Rc/Rajis测量功能。

- ★图像导航定位拍摄功能：根据设定的坐标进行拍摄，设置xy轴坐数数量≥998个，电动载物台自动控制，然后对坐标进行自动拍摄，自动拍摄≥998个图像，无需人工操作。

- ★清洁度测量功能，支持ISO16232国际标准清洁度测量，自动设定区域，。可显示每个 最大直径等级(B至K)的抽取粒子数和清洁度等级,并将结果保存为CSV文件。

- 全方位多功能照明功能，控制上具备《全方位多功能照明》按键，操作时按键《全方位多功能照明》后能够瞬间获取来自各个方向的照明数据，一键自动拍摄多角度照明图像，最终将各个方向的图像合成在一起，实现自由角度照明观察，自动拖动光源即可。

- 具备OPT-SEM功能，采用高分辨率HR镜头和4K CMOS摄像机采取独特照明方式，可以实现低倍类SEM的功能，特点是可以更清晰细微的观察到裂纹痕迹等。

- 服务要求：（1）★1.国内有专业的服务团队和应用实验室，武汉有分公司或办事处，武汉有不少于一位服务工程师（提供证明文件）。（2）质保一年：仪器配套的软件终生免费升级，仪器验收合格之日起质保12个月，服务24小时工作日响应，72小时工作日上门服务。